| 学 期 | 2020-2021学年第1学期 |  |  |  | 实验日期 |  | 2020/11/17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院 | 信息学部 |  |  |  | 专 业 |  | 计算机类 |  |  |
| 班 级 | 190741 |  | 学 号 |  | 19030419 |  | 姓 名 |  | 王昕 |
| 组 号 | 24 |  | 学 号 |  | 19074104 |  | 姓 名 |  | 王佳玮 |
| 评 阅 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验预习 |  | 实验原理 |  | 详细设计 |  | 实验结果 |  | 成 绩 |  |
| 题 目 | 实验6：时序电路设计—流水灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一．实验目的

1.理解状态机的工作原理。

2.学会使用硬件描述语言设计编写简单的状态机程序。

3.了解使用硬件描述语言编写Tesebench测试程序的方法。

二．实验任务及要求

任务：利用状态机实现一个流水灯。

要求：1.输出用LED显示，显示模式为LED灯从左至右或从右至左轮流点亮，也可自定义显示模式。根据实现模式画出状态图。

- 实验原理

module liushuideng_0741_24 (out,clk);

input clk;

output [7:0]out;

reg [7:0]out;

reg [2:0]state;

parameter s0=0,s1=1,s2=2,s3=3,s4=4,s5=5,s6=6,s7=7;

reg clk_1hz;

reg [31:0]cnt;

always @ (posedge clk)

begin

if(cnt==32'd5)

begin

clk_1hz<=~clk_1hz;

cnt<='b0;

end

else

begin

cnt<= cnt +'b1;

end

end

always @ (state)

case(state)

s0:out=8'b11111110;

s1:out=8'b11111101;

s2:out=8'b11111011;

s3:out=8'b11110111;

s4:out=8'b11101111;

s5:out=8'b11011111;

s6:out=8'b10111111;

s7:out=8'b01111111;

default out=8'b1111111;

endcase

always @ (posedge clk_1hz)

case(state)

s0:state<=s1;

s1:state<=s2;

s2:state<=s3;

s3:state<=s4;

s4:state<=s5;

s5:state<=s6;

s6:state<=s7;

s7:state<=s0;

default:state<=s0;

endcase

endmodule

四．详细设计

1、电路实现

根据要求，数据输入端如程序所示，clk和reset为输入端口，通过clk连接时钟脉冲信号，随时间的流逝，从而使对应的out值控制对应的LED灯亮起。

2、仿真

电路设计满足实验要求。但由于clk需要上升25000000次输出才会对应变化，而clk’最小周期只能设为0.001ns，故波形图并不能很好反应电路设计是否成功。其中1表示对应LED灯亮，0灭。

3.封装图

4.状态图

五．实验结果

（1）引脚分配

- 实验现象

下载到实验台上，led等自动从左到右开始依次闪动。

拓展实验：让自己的学号19030419依次显示在七段数码管上。

module wxwjwlsd(out,clk,sel);

input clk;

output [6:0]out;

output sel;

reg [6:0]out;

reg [3:0]state;

assign sel=1'b0;

parameter s0=0,s1=1,s2=2,s3=3,s4=4,s5=5,s6=6,s7=7;

reg clk_1hz;

reg [31:0]cnt;

always @ (posedge clk)

begin

if(cnt==32'd25_000_000)

begin

clk_1hz<=~clk_1hz;

cnt<='b0;

end

else

begin

cnt<= cnt +'b1;

end

end

always @ (state)

case(state)

s0:out=7'b0110000;//1

s1:out=7'b1111011;//9

s2:out=7'b1111110;//0

s3:out=7'b1111001;//3

s4:out=7'b1111110;//0

s5:out=7'b0110011;//4

s6:out=7'b0110000;//1

s7:out=7'b1111011;//9

default out=4'b11111111;

endcase

always @ (posedge clk_1hz)

case(state)

s0:state<=s1;

s1:state<=s2;

s2:state<=s3;

s3:state<=s4;

s4:state<=s5;

s5:state<=s6;

s6:state<=s7;

s7:state<=s0;

default:state<=s0;

endcase

Endmodule

实验现象：19030419依次显示在七段数码馆上。

附图：顶层模块