| 学 期 | 2020-2021学年第1学期 |  |  |  | 实验日期 |  | 2020.10.13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院 | 计算机学院 |  |  |  | 专 业 |  | 计算机类 |  |  |
| 班 级 | 190741 |  | 学 号 |  | 19030419 |  | 姓 名 |  | 王昕 |
| 组 号 | 24 |  | 学 号 |  | 19074104 |  | 姓 名 |  | 王佳玮 |
| 评 阅 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验预习 |  | 实验原理 |  | 详细设计 |  | 实验结果 |  | 成 绩 |  |
| 题 目 | 实验 9：时序逻辑设计——选做题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 实验目的

1．通过序列检测器、键盘去抖、寄存器堆等电路的设计，进一步学习时序逻辑电路的设计。

2．进一步掌握运用 Verilog 描述基本时序电路的方法。

3．进一步掌握运用状态机设计时序电路的方法。

- 实验任务及要求

- 以下任务选作一题。

- 任务（一） 设计一个序列检测器

- 1．设计一个1010序列检测器（不考虑序列重叠）

- 2．设计一个8位序列的序列检测器。该序列为同组两位同学学号末两位相加，如相加后低于20，需在和的基础上加20（检测序列为结果对应的8421BCD码，如结果为34，检测序列为00110100）。

- 要求：

- 1．以上任务二选一。

- 2．采用Verilog实现状态机。

三．实验原理

本次实验共涉及三个模块。其中输入信号reset, x可控，CLK为时钟脉冲信号。如程序所示，通过控制输入信号x，通过时钟脉冲，当序列00100011出现时，输出z为1。

四．详细设计

1、电路实现

module wxwjwjiance(clk,clr,reset,z,in);

input clk,clr,reset;

output z;

output [3:0] in;

wire x;

wxwjwfasheng (clk,clr,x);

wxwjwxljc (clk,x,reset,z,in);

endmodule

module wxwjwfasheng (clk,clr,dout);

input clk,clr;

output dout;

reg [7:0] data;

reg dout;

always@(posedge clk)

begin

if(!clr)

begin

dout<=0;

data<=8'b00100011;

end

else

begin

dout<=data[7];

data<={data[6:0],data[7]};

end

end

endmodule

module wxwjwxljc (clk,x,reset,z,in);

input clk,x,reset;

output z;

output[3:0] in;

reg z;

reg [3:0]in;

parameter s0=0,s1=1,s2=2,s3=3,s4=4,s5=5,s6=6,s7=7;

reg [2:0]cstate,nstate;

always@(posedge clk)

if(!reset)

cstate<=s0;

else

begin

cstate<=nstate;

end

always@(cstate or x)

begin

case(cstate)

s0:if(!x) nstate<=s1; else nstate<=s0;

s1:if(!x) nstate<=s2; else nstate<=s0;

s2:if(x) nstate<=s3; else nstate<=s1;

s3:if(!x) nstate<=s4; else nstate<=s0;

s4:if(!x) nstate<=s5; else nstate<=s0;

s5:if(!x) nstate<=s6; else nstate<=s3;

s6:if(x) nstate<=s7; else nstate<=s1;

s7:if(x) nstate<=s0; else nstate<=s3;

default: nstate<=s0;

endcase

end

always@(posedge clk)

begin

case(cstate)

s7:if(x) begin z=1'b1; in=in+4'b0001; end  else z=1'b0;

default: z=1'b0;

endcase

end

Endmodule

拓展实验：z=1时，计数加一。并显示在数码管上。

- 仿真

- 封装图

五．实验结果

（1）引脚分配

拓展实验：

| 平台端口 | LA | LB | LC | LD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚编号 | PIN_AA20 | PIN_W20 | PIN_R21 | PIN_P21 |
| 节点名称 | a | b | c | d |
| 平台端口 | LE | LF | LG | DS8 |
| 引脚编号 | PIN_N21 | PIN_N20 | PIN_M21 | PIN_V16 |
| 节点名称 | e | f | g | sel |
| 平台端口 | 时钟信号 | SW1 | SW2 | SW3 |
| 引脚编号 | PIN_T1 | PIN_N18 | PIN_M20 | PIN_U12 |
| 节点名称 | clk | clr | reset | z |

（2）实验现象

基础实验：clr为低有效，需先置0，序列开始发生，再置1，不影响程序运行，随着时钟信号扫描，出现相应序列时，z输出为1，led灭，数码管计数加一。

此图为拓展实验图

附图：顶层模块